Проект

| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 67

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, утвержденные постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 декабря 2019 г. № 67, следующие изменения:

пункт 5 дополнить частью следующего содержания:

«Экспертиза промышленной безопасности аттракционов проводится в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614.»;

пункт 89 изложить в следующей редакции:

«89. К производству работ по сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, критичных (критических) компонентов аттракционов, допускаются сварщики, имеющие аттестационное свидетельство (удостоверение) сварщика.»;

пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Руководство по выполнению сварочных работ на аттракционе должно быть возложено на руководителя сварочных работ, прошедшего аттестацию в качестве специалиста сварочного производства 
в организации, в штате которой состоят научные работники в области сварки, родственных процессов и материаловедения.»;

пункт 92 дополнить словами «, осуществляющей сварочные работы при монтаже, ремонте, реконструкции, модернизации аттракциона»;

в пункте 93:

в части первой:

после слов «модернизации,» дополнить словом «монтаж» 
в соответствующих падежах;

слова «квалифицирован (аттестован)» заменить словами «аттестован (квалифицирован)»;

из части второй слова «и установление срока действия результатов 
и области распространения аттестации (квалификации) технологии сварки» исключить;

первое предложение пункта 96 изложить в следующей редакции:

«96. Прихватки, выполненные в процессе сварки (сборки), ремонта 
и монтажа металлоконструкций аттракциона, в том числе в ходе модификации (реконструкции), модернизации могут не удаляться, если при сварке они будут полностью переплавлены.»;

часть вторую пункта 98 после слов «элементов металлоконструкций» дополнить словами «критичных (критических) компонентов аттракционов,»;

в пункте 99:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«99. Осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения 
в целях выявления следующих недопустимых дефектов:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«нарушение формы и размеров;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«свищи и пористости наружной поверхности шва;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«смещения и совместный увод кромок свариваемых элементов выше нормы, предусмотренной чертежами;»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«дефекты на поверхности основного металла и сварных соединений (вмятины, расслоения, раковины, включения и другое) свыше предусмотренных норм.»;

часть четвертую пункта 102 дополнить словами «в установленном порядке в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений»;

абзац второй пункта 114 изложить в следующей редакции:

«назначает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракционов из числа работников, имеющих квалификацию не ниже специалиста (техника) в области техники, технологии, архитектуры 
и строительства;»;

в части первой пункта 131:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«разработка мероприятий по предупреждению, локализации 
и ликвидации последствий аварий, инцидентов, несчастных случаев 
на аттракционе, плана действий при их возникновении согласно приложению 61. План по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов, несчастных случаев на аттракционе может быть разработан как на отдельный аттракцион, так и на группу аттракционов одного эксплуатанта (владельца);»;

в абзаце тринадцатом слово «роспись» заменить словом «подпись»;

абзац пятнадцатый дополнить словами «, эксплуатационными документами»;

из абзаца третьего пункта 168 слова «(для стационарных аттракционов)» исключить;

пункты 169 – 172 изложить в следующей редакции:

«169. Техническое освидетельствование аттракционов, находящихся в эксплуатации, проводится экспертами в области промышленной безопасности Госпромнадзора или организации, имеющей разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, полученное в соответствии с подпунктом 19.27.1 пункта 19.27 единого перечня административных процедур, и не осуществляющей их ремонт, модификацию (реконструкцию), модернизацию.

Техническое освидетельствование аттракциона проводится экспертом в области промышленной безопасности Госпромнадзора после:

монтажа аттракциона, который не эксплуатировался на территории Республики Беларусь до ввода его в эксплуатацию;

монтажа, вызванного размещением аттракциона на новом месте (для стационарных аттракционов);

технического диагностирования аттракциона.

170. Проверка технического состояния аттракциона осуществляется в форме ежедневной, ежегодной, полной и контрольной проверок.

171. К проведению технического освидетельствования, проверки технического состояния аттракцион должен быть представлен 
в работоспособном состоянии и в очищенном от загрязнений виде.

Эксплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке аттракциона к техническому освидетельствованию до его проведения, а также наличие 
и предоставление:

эксплуатационных документов;

отчетной технической документации по техническому диагностированию с заключением об условиях и возможности продления срока службы аттракциона, отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс);

протокола электрофизических измерений;

документов, подтверждающих проведение ремонтных работ, модификации (реконструкции), модернизации аттракциона, выданных организацией, проводившей указанные работы, с обязательным приложением документов на замененные узлы, детали и элементы аттракциона, подтверждающих их качество;

грузов для проведения испытаний, вес которых подтвержден документально;

оборудования для обследования узлов и механизмов аттракциона 
на высоте (при необходимости).

При отсутствии документов, подтверждающих вес грузов для проведения испытаний аттракциона, эксплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает наличие оборудования (весов) для проверки веса грузов.

Эксплуатант (владелец) аттракциона организовывает 
и обеспечивает доступ экспертов в области промышленной безопасности 
к аттракциону, в помещения, в которых размещено оборудование аттракциона.

172. В ходе проведения технического освидетельствования, проверки технического состояния, за исключением ежедневной проверки, устанавливается, что:

организация безопасной эксплуатации аттракциона соответствует требованиям промышленной безопасности;

аттракцион смонтирован и установлен в соответствии 
с требованиями эксплуатационных документов, настоящих Правил, 
ТР ЕАЭС 038/2016, соответствует требованиям эксплуатационных документов, настоящих Правил, ТР ЕАЭС 038/2016, находится 
в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию.»;

из пункта 176 слова «, предусмотренного пунктом 174 настоящих Правил» исключить;

в пункте 182:

в первом предложении абзаца третьего части первой слово «(зануления)» заменить словом «(зануления),»;

после части первой дополнить частями следующего содержания:

«На аттракционе, эксплуатируемом в пределах назначенного срока службы (назначенного ресурса), осмотру должны быть подвергнуты 100% сварных соединений, доступных для осмотра.

На аттракционе, который отработал назначенный срок службы (назначенный ресурс), осмотру должны быть подвергнуты 
100% сварных соединений. В случае недоступности или затруднения осмотра контроль сварных соединений должен проводиться с частичной 
(при необходимости полной) разборкой критичных компонентов, узлов 
и механизмов аттракциона. Сварные швы и околошовные зоны металлоконструкций аттракциона, достигшего назначенного срока службы (назначенного ресурса), в местах концентрации напряжений, образуемых резкими переходами сечений металла, в местах накладок 
и косынок должны быть подвергнуты контролю с помощью методов неразрушающего контроля.

Признаками наличия трещин могут являться потеки, ржавчина, выходящая на поверхность металла, шелушение краски.

В местах, пораженных коррозией, а также в местах с расслоением материала следует определить толщину поврежденного слоя.

Эксплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает выполнение мероприятий по частичной (при необходимости полной) разборке 
с последующей сборкой (установкой) критичных компонентов, узлов 
и механизмов аттракциона для целей проведения технического освидетельствования, обследования аттракциона, его узлов 
и механизмов методами неразрушающего контроля.

Выполнение работ по частичной (при необходимости полной) разборке с последующей сборкой (установкой) критичных компонентов, узлов и механизмов аттракциона для целей проведения технического освидетельствования вправе проводить специализированная организация в части выполнения работ и (или) услуг по ремонту аттракциона соответствующего вида (типа). Частичная (полная) разборка критичных компонентов, узлов и механизмов аттракциона 
не должна приводить к снижению эксплуатационной надежности аттракциона.»;

в пункте 185:

из части первой слово «его» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Запись в формуляре аттракциона, подвергнутого техническому освидетельствованию, проверке технического состояния, должна содержать сведения:

о соответствии (не соответствии) организации безопасной эксплуатации аттракциона требованиям промышленной безопасности (для аттракционов, находящихся в эксплуатации);

о соответствии (несоответствии) монтажа и установки требованиям эксплуатационных документов, настоящих Правил, ТР ЕАЭС 038/2016;

о соответствии (не соответствии) аттракциона требованиям, указанным в эксплуатационных документах, настоящих Правилах, 
ТР ЕАЭС 038/2016;

о результатах испытаний при их проведении (испытания прошел 
(не прошел) с указанием условий, примененных для испытаний;

об исправном (не исправном) состоянии аттракциона.»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«По результатам технического освидетельствования аттракциона, находящегося в эксплуатации, оформляется акт по форме согласно приложению 10.»;

в пункте 186 слова «Информация о результатах технического освидетельствования аттракциона» заменить словами «Копия акта технического освидетельствования аттракциона в период эксплуатации»;

пункт 189 дополнить частями следующего содержания:

«Программа технического диагностирования аттракциона с целью продления срока службы должна предусматривать два этапа:

1 этап – проведение работ по оценке технического состояния аттракциона с целью выявления дефектов и составления ведомости дефектов;

2 этап – после устранения выявленных дефектов с выдачей заключения к отчету о техническом диагностировании аттракциона.

Программа технического диагностирования аттракциона 
для оценки его технического состояния должна предусматривать 
в качестве обязательных методов неразрушающего контроля металлоконструкций аттракциона применение визуально-измерительного, ультразвукового (толщинометрия), капиллярного или магнитопорошкового методов контроля и порядок применения указанных методов контроля.

По решению специализированной организации в части выполнения работ и (или) услуг по техническому диагностированию аттракционов соответствующего вида (типа) возможно применение дополнительных методов неразрушающего контроля, позволяющих 
с достаточной достоверностью выявлять недопустимые дефекты сварных и иных соединений, материала конструкций аттракциона, 
его узлов и механизмов.

Для проведения технического диагностирования аттракцион должен быть представлен в работоспособном состоянии и в очищенном 
от загрязнений виде.

Эксплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке аттракциона к техническому диагностированию до его проведения, а также наличие 
и предоставление:

эксплуатационных документов;

грузов для проведения испытаний, вес которых подтвержден документально;

оборудования для обследования узлов и механизмов аттракциона 
на высоте (при необходимости).

При отсутствии документов, подтверждающих вес грузов 
для проведения испытаний аттракциона, эскплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает наличие оборудования (весов) для проверки веса грузов.

Эксплуатант (владелец) аттракциона организовывает 
и обеспечивает в ходе технического диагностирования доступ работников специализированной организации к аттракциону, 
в помещения, в которых размещено оборудование аттракциона.»;

в пункте 190:

слова «в течении» заменить словами «в течение»;

дополнить пункт частями следующего содержания:

«В случае недоступности или затруднения проверки критичных компонентов, узлов и механизмов аттракциона, оценка технического состояния аттракциона должна проводиться с частичной 
(при необходимости полной) разборкой критичных компонентов, узлов 
и механизмов аттракциона.

Эксплуатант (владелец) аттракциона обеспечивает выполнение мероприятий по частичной (при необходимости полной) разборке 
с последующей сборкой (установкой) критичных компонентов, узлов 
и механизмов аттракциона для целей проведения технического диагностирования.

Выполнение работ по частичной (при необходимости полной) разборке с последующей сборкой (установкой) критичных компонентов, узлов и механизмов аттракциона для целей проведения технического диагностирования вправе проводить специализированная организация 
в части выполнения работ и (или) услуг по ремонту аттракциона соответствующего вида (типа). Частичная (полная) разборка критичных компонентов, узлов и механизмов аттракциона не должна приводить 
к снижению эксплуатационной надежности аттракциона.

Допускается совмещать проведение работ по техническому диагностированию аттракциона с проведением работ 
по его техническому освидетельствованию.»;

пункт 195 дополнить частью следующего содержания:

«Срок, на который может быть продлена дальнейшая эксплуатация аттракциона, не должен превышать 12 месяцев.»;

пункт 198 дополнить частями следующего содержания:

«В случае отсутствия в эксплуатационных документах аттракциона сведений о назначенном сроке службы (назначенном ресурсе) техническое диагностирование должно быть проведено не позднее, 
чем через 10 лет с даты его изготовления, указанной 
в эксплуатационных документах аттракциона.

Продление срока службы для аттракционов, отработавших три 
и более назначенных срока службы (назначенных ресурсов), 
не допускается.

Аттракционы, отработавшие три назначенных срока службы (назначенных ресурсов), должны быть выведены из эксплуатации 
и утилизированы.»;

пункт 201 исключить;

приложение 1 к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 4 к этим Правилам слова «паспортным данным» заменить словами «данным формуляра аттракциона»;

дополнить Правила приложениями 61 и 10 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр	В.И.Синявский

СОГЛАСОВАНО

Министерство культуры

Республики Беларусь

Министерство спорта и туризма

Республики Беларусь

Министерство архитектуры

и строительства Республики Беларусь

Министерство жилищно–коммунального

Хозяйства Республики Беларусь

Государственный комитет

по стандартизации

Республики Беларусь

Минский городской

исполнительный комитет

Брестский областной

исполнительный комитет

Витебский областной

исполнительный комитет

Гомельский областной

исполнительный комитет

Гродненский областной

исполнительный комитет

Минский областной

исполнительный комитет

Могилевский областной

исполнительный комитет

Приложение 1

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

(в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

№                       )

Форма

Формуляр аттракциона

(формуляр оформляется в жесткой обложке;

формат 210 x 297 мм)

Титульный лист

Аттракцион подлежит регистрации в Госпромнадзоре до ввода в эксплуатацию

________________________________________________________________

(наименование, логотип изготовителя)

________________________________________________________________

(наименование, тип (вид) аттракциона)

________________________________________________________________

(индекс аттракциона (при наличии)

ФОРМУЛЯР

________________________________________________________________

(обозначение формуляра (при наличии)

________________________________________________________________

(регистрационный номер формуляра (при наличии)

При передаче аттракциона другому эксплуатанту (владельцу) или сдаче 
в аренду с передачей функций эксплуатанта (владельца) вместе 
с аттракционом должен быть передан настоящий формуляр аттракциона.

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА АТТРАКЦИОНА!

1. Формуляр аттракциона должен постоянно находиться 
у эксплуатанта (владельца) аттракциона.

2. Допуск к эксплуатации аттракциона должен быть получен 
в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.

3. Копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, документы о согласовании Госпромнадзором отступлений от требований норм и правил в области промышленной безопасности должны быть приложены к формуляру аттракциона.

4. Сведения о сертификате соответствия, декларации 
о соответствии: __________________________________________________

5. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание эксплуатанта (владельца) аттракциона)

________________________________________________________________

Страница 1 и последующие страницы

| Содержание | Страницы |
| --- | --- |
| 1. Наименование и идентификация аттракциона | …………………………… … |
| 2. Сведения о приемке аттракциона в эксплуатацию | …………………………… … |
| 3. Сведения об эксплуатанте (владельце) аттракциона | …………………………… … |
| 4. Сведения о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона 5. Информация о регистрации, и (или) внесении изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона | …………………………… … …………………………… … |
| 6. Основные технические характеристики аттракциона | …………………………… … |
| 7. Перечень критичных (критических) компонентов, компонентов с ограниченным ресурсом аттракциона | …………………………… … |
| 8. Перечень документации, поставляемой с аттракционом | …………………………… … |
| 9. Сведения о проведении и результатах проверок технического состояния, испытаний и технического контроля, проводимых испытательными лабораториями | …………………………… … |
| 10. Сведения о неразрушающем контроле частей аттракциона | …………………………… … |
| 11. Учет технических освидетельствований, технических диагностирований и допусков к эксплуатации аттракциона | ……………………..…….. … |
| 12. Учет ремонтов, модификаций (реконструкций), модернизаций, внеочередного технического обслуживания аттракциона | …………………………… … |
| 13. Учет аварий, инцидентов, несчастных случаев | …………………………… … |
| 14. Сведения о проверках, проводимых контрольными (надзорными) органами | …………………………… … |
| 15. Сведения об утилизации аттракциона | …………………………… … |

1. Наименование и идентификация аттракциона

| Наименование изготовителя аттракциона |  |
| --- | --- |
| Адрес изготовителя аттракциона |  |
| Наименование аттракциона |  |
| Тип, вид, степень потенциального биомеханического риска |  |
| Заводской номер аттракциона |  |
| Номер и дата разрешительного документа Госпромнадзора на изготовление (применение, эксплуатации) в Республике Беларусь (при наличии) |  |
| Сведения о подтверждении соответствия аттракциона требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 |  |
| Сведения о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС, ТР ЕАЭС |  |
| Наименование и адрес продавца, поставщика или импортера (если это не изготовитель аттракциона) |  |
| Дата изготовления аттракциона |  |
| Назначенный срок службы (назначенный ресурс) аттракциона |  |
| Дата первичного ввода в эксплуатацию аттракциона |  |

Общий вид с указанием основных размеров, краткое описание конструкции и работы аттракциона

2. Сведения о приемке аттракциона в эксплуатацию

Аттракцион ____________________________________________________

(наименование, тип, вид, степень биомеханического риска)

Заводской номер _________________________________________________

Изготовлен в соответствии с _______________________________________

Аттракцион прошел испытания по программе ________________________

и признан годным для эксплуатации с указанными в формуляре аттракциона техническими данными (заполняется в тех случаях, когда изготовитель отправляет аттракцион в собранном виде или если изготовителем производится полная сборка аттракциона).

Составные части аттракциона проверены и приняты службой контроля качества изготовителя. Аттракцион признан годным для эксплуатации 
с указанными в формуляре аттракциона техническими данными после проведения испытаний по программе ______________________________ и регистрации.

Гарантийный срок службы ________________________________________

Технический директор

(главный инженер) изготовителя  ______________             _______________________

(подпись)                                           (инициалы, фамилия)

Начальник службы

контроля качества изготовителя  _______________              _______________________

(подпись)                                           (инициалы, фамилия)

_______________

(дата)

3. Сведения об эксплуатанте (владельце) аттракциона

| Наименование, юридический адрес, учетный номер налогоплательщика (УНП), контактный номер телефона эксплуатанта (владельца) аттракциона | Место установки аттракциона (для стационарно установленных) | Дата установки аттракциона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- 4. Сведения о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Номер и дата протокола проверки знаний по вопросам промышленной безопасности | Роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Информация о регистрации и (или) внесении изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона

| Наименование подразделения Госпромнадзора, осуществившего регистрацию и (или) внесение изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона | Регистрационный номер аттракциона | Дата регистрации и (или) внесения изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, осуществившего регистрацию и (или) внесение изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона | Дата и основания (заявление) для регистрации и (или) внесения изменений в документы, связанные с регистрацией аттракциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6. Основные технические характеристики аттракциона

| 1. Основные габаритные размеры аттракциона |  |
| --- | --- |
| диаметр: |  |
| длина: |  |
| ширина: |  |
| высота: |  |
| 2. Минимальные размеры зоны безопасности |  |
| длина: |  |
| ширина: |  |
| высота (минимальное свободное пространство): |  |
| 3. Требования к электроэнергии |  |
| напряжение: |  |
| количество фаз: |  |
| номинальная мощность кВ·А или кВт: |  |
| частота: |  |
| 4. Количество посадочных мест, ед. |  |
| 5. Количество пассажирских модулей, ед. |  |
| 6. Ограничения в пользовании для посетителей и пассажиров (по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья и т.д.) |  |
| 7. Максимальная скорость, частота вращения (м/с или об/мин) |  |
| 8. Рекомендуемая скорость, частота вращения (м/с или об/мин) |  |
| 9. Направление вращения (если необходимо) |  |
| 10. Максимальное время работы одного цикла аттракциона, с |  |
| 11. Предельно допустимые и фактические основные биомеханические воздействия на пассажиров |  |
| 12. Максимальная допустимая скорость ветра для работающего аттракциона, м/с |  |
| 13. Максимальная допустимая скорость ветра для неработающего аттракциона, м/с |  |
| 14. Минимальная несущая способность грунта (для уплотнения или фундамента), кг/кв. см |  |
| 15. Требования к фундаменту или площадке основания аттракциона |  |
| 16. Возможные ограничения по снеговой нагрузке |  |
| 17. Требования по сейсмостойкости |  |
| 18. Масса аттракциона, кг |  |
| 19. Эксплуатационные нагрузки и параметры |  |
| 20. Дополнительные условия или требования |  |

7. Перечень критичных (критических) компонентов, компонентов 
с ограниченным ресурсом аттракциона

| Наименование критичных (критических) компонентов / компонентов с ограниченным ресурсом | Количество | Основные технические характеристики | Идентификационная маркировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

8. Перечень документации, поставляемой с аттракционом

| № п/п | Вид документа | Обозначение (код) документа | Количество страниц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководство (инструкция) по эксплуатации аттракциона |  |  |  |
| 2 | Руководство (инструкция) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона |  |  |  |
| 3 | Ведомость запасных частей и принадлежностей |  |  |  |
| 4 | Инструкция по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона |  |  |  |
| 5 | Инструкция по перевозке и хранению аттракциона |  |  |  |
| 6 | Инструкция по выводу из эксплуатации и по утилизации аттракциона |  |  |  |
| 7 | Другое |  |  |  |
| 8 | Ведомость эксплуатационных документов |  |  |  |

9. Сведения о проведении и результатах проверок технического состояния, испытаний и технического контроля, проводимых испытательными лабораториями

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа по результатам (номер, наименование, дата) | Кем проведено (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

10. Сведения о неразрушающем контроле частей аттракциона

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа по результатам (номер, наименование, дата) | Кем проведено (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

11. Учет технических освидетельствований, технических диагностирований и допусков к эксплуатации аттракциона

| Вид (техническое освидетельствование, техническое диагностирование, допуск к эксплуатации) | Кем проведено (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись) | Дата проведения | Результаты | Дата следующего (техническое освидетельствование, техническое диагностирование, допуск к эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

12. Учет ремонтов, модификаций (реконструкций), модернизаций, внеочередного технического обслуживания аттракциона

| Дата | Сведения о выполненных работах | Характеристики, показатели, параметры (новые, измененные) | Наименование, юридический адрес, учетный номер налогоплательщика (УНП), номер специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности (при наличии) организации или лица, выполнивших ремонт, модификацию (реконструкцию), модернизацию, внеочередное техническое обслуживание | Наименование, юридический адрес, учетный номер налогоплательщика (УНП), номер специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности (при наличии) организации, выполнившей проект ремонта, модификации (реконструкции), модернизации, внеочередное техническое обслуживание | Обозначение документа, по которому проводились ремонт, модификация (реконструкция), модернизация, внеочередное техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Техническая документация (технические условия, проект, проектно-конструкторская документация, сертификаты и прочее) на ремонт, модификацию (реконструкцию), модернизацию аттракциона прикладывается к формуляру аттракциона и является его неотъемлемой частью.

13. Учет аварий, инцидентов, несчастных случаев

| Дата | Место и описание аварии, инцидента, несчастного случая | Травмы людей | Меры, принятые по устранению аварии, инцидента, несчастного случая | Номер и дата оформления документа по результатам расследования | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Учет должен сохраняться до списания аттракциона.

14. Сведения о проверках, проводимых контрольными (надзорными) органами

| Дата | Вид проверки | Контрольный (надзорный) орган | Наименование документа по результатам проверки (номер, наименование, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

15. Сведения об утилизации аттракциона

| Дата | Наименование и обозначение документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Приложение 61

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

(в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

№                       )

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

1. В субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем аттракцион(ы) (далее – субъект), должен быть разработан план 
по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов, несчастных случаев (далее – План).

План может быть разработан как на отдельный аттракцион, так 
и на группу аттракционов, эксплуатантом (владельцем) которых является субъект.

2. План утверждается руководителем субъекта или назначенным им лицом, ответственным за организацию промышленной безопасности 
в субъекте.

3. План должен предусматривать мероприятия по защите пассажиров, посетителей, обслуживающего персонала и иных работников субъекта и действия по локализации и ликвидации аварий, инцидентов 
и их последствий.

4. План должен определять конкретные технические средства 
и действия работников субъекта по локализации и ликвидации аварии, инцидента, несчастного случая и их последствий, а также по защите работающих и населения от последствий аварии и инцидента.

5. План должен пересматриваться не реже одного раза в три года 
и утверждаться не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия предыдущего Плана.

6. План должен содержать:

основные технические характеристики аттракциона(ов);

оперативную часть.

К Плану прилагаются:

список лиц и исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана, 
с указанием домашних адресов и телефонов;

перечень технических и материальных средств, средств индивидуальной защиты для спасения пассажиров, посетителей, работников при локализации и ликвидации аварий, инцидентов, их последствий, а также мест их хранения с указанием количества 
и основных характеристик;

распределение обязанностей ответственного руководителя работ, исполнителей и других должностных лиц субъекта по локализации 
и ликвидации аварий, инцидентов, несчастных случаев и их последствий;

инструкцию(и) по безопасной остановке аттракциона(ов);

список должностных лиц субъекта, специальных подразделений, Госпромнадзора и других органов, которые должны быть немедленно извещены об аварии, инциденте, несчастном случае.

7. Предусмотренные Планам технические и материальные средства для осуществления мероприятий по спасению пассажиров, посетителей, обслуживающего персонала, иных работников, а также технические 
и материальные средства, необходимые для локализации и ликвидации аварий, инцидентов, несчастных случаев, не допускается использовать для других целей, если это не предусмотрено эксплуатационными документами на них.

8. В течение года должны проводиться учебно-тренировочные занятия (далее – учебная тревога) по возможным аварийным ситуациям (авариям), инцидентам.

При неудовлетворительных результатах учебной тревоги должно быть проведено детальное изучение допущенных ошибок 
и внеочередная проверка знаний по вопросам промышленной безопасности работников, допустивших ошибочные действия.

9. Оперативная часть Плана разрабатывается для руководства действиями работников субъекта при возникновении аварии, инцидента, несчастного случая.

10. В оперативной части Плана указываются и должны быть предусмотрены:

виды аварийных ситуаций или аварий, инцидентов, места 
их возникновения;

мероприятия по спасению пассажиров, посетителей, обслуживающего персонала и иных работников субъекта при аварии, инциденте, несчастном случае;

мероприятия по локализации, ликвидации аварий и инцидентов, несчастных случаев и их последствий;

лица, ответственные за выполнение предусмотренных мероприятий, и конкретные исполнители;

места нахождения технических и материальных средств 
для осуществления мероприятий по спасению пассажиров, посетителей, обслуживающего персонала, иных работников, а также перечень технических и материальных средств, необходимых для локализации 
и ликвидации аварий, инцидентов, несчастных случаев.

11. При проведении учебных тревог проверяются:

все ли возможные аварии, инциденты, свойственные данному(ым) аттракциону(ам) и месту их возникновения, предусмотрены Планом;

правильность выполнения первоначальных действий 
по локализации и ликвидации аварий, инцидентов несчастных случаев 
и их последствий, предусмотренных Планом;

практическая возможность выполнения указанных в Плане мероприятий;

доступность мест нахождения технических и материальных средств для осуществления мероприятий, указанных в Плане, и их наличие.

12. Учебные тревоги проводятся на основании графика, утвержденного руководителем субъекта.

После окончания учебной тревоги руководитель, проводивший учебную тревогу, совместно с лицами, принимавшими участие 
в ее проведении, проводит разбор результатов учебной тревоги 
и подводит итоги хода ликвидации «аварии», «инцидента», «несчастного случая».

По материалам проверки и разбора составляется акт, в котором отмечаются все выявленные недостатки и намечаются мероприятия 
по их устранению с указанием сроков исполнения и ответственных лиц 
за их выполнение.

Приложение 10

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аттракционов

(в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

№                       )

АКТ

технического освидетельствования аттракциона в период

эксплуатации

г. _______						____ ________________ 20__ г.

Мною, экспертом в области промышленной безопасности ______________________________________________________________

(наименование организации,

______________________________________________________________

должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________,

в присутствии:

представителя эксплуатанта (владельца) аттракциона, предъявившего аттракцион к проведению технического освидетельствования,

______________________________________________________________

(наименование организации,

______________________________________________________________

должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________;

представителя специализированной организации, осуществляющей обслуживание аттракциона (при участии в проведении технического освидетельствования аттракциона),

______________________________________________________________

(наименование организации,

______________________________________________________________

должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________;

проведено техническое освидетельствование аттракциона 
в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.

Наименование аттракциона, сведения о регистрации аттракциона 
в Госпромнадзоре (регистрационный номер), заводской номер, дата изготовления, наименование изготовителя аттракциона, основные технические характеристики аттракциона (согласно эксплуатационным документам на аттракцион)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес (место) установки аттракциона

_____________________________________________________________

В ходе технического освидетельствования осмотр следующих критичных (критических) компонентов, узлов, механизмов аттракциона произведен с их разборкой (частичной разборкой)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разборка (частичная разборка) с последующей установкой 
на место критичных (критических) компонентов, узлов, механизмов аттракциона проведена

____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование специализированной организации, номер лицензии в области промышленной безопасности)

Результаты технического освидетельствования аттракциона в период эксплуатации

1. Требования к организации безопасной эксплуатации аттракциона соблюдаются (не соблюдаются).

2. Аттракцион смонтирован и установлен в соответствии 
(не в соответствии) с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, эксплуатационных документов на аттракцион, ТР ЕАЭС 038/2016.

3. Аттракцион соответствует (не соответствует) требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, эксплуатационных документов на аттракцион, ТР ЕАЭС 038/2016.

4. Результаты испытания аттракциона положительные (отрицательные).

______________________________________________________________

(указать условия проведения испытаний)

5. Аттракцион находится в исправном (неисправном) состоянии.

6. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия и другое приведены в таблице настоящего акта.

| Номер результата проверки | Дефекты, неисправности, повреждения и другое |  | Обозначение (наименование) документа, номер пункта, требования которого не соблюдены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* |  |  |  |
|  | _____________ | ____________ |  | __________________________ |
|  | (дата проверки) | (подпись, штамп) |  | (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) |

_______________________________

*Заполняет эксперт в области промышленной безопасности.

Рекомендации

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Эксперт в области

промышленной безопасности ____________               _________________

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)

С результатами технического освидетельствования аттракциона ознакомлены:

Представитель

эксплуатанта (владельца)        ____________               ________________

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)

Представитель специализированной

организации (при участии

в проведении технического

освидетельствования

аттракциона)                             ____________               _________________

(подпись)                                        (инициалы, фамилия)